ЛЕНИНГРАДСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ЛУЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ДЗЕРЖИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17 мая  2012 г.                   № 48

Об утверждении Порядка содержания

автомобильных дорог общего пользования

местного значения муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 Устава Дзержинского сельского поселения, в целях создания условий безопасности дорожного движения,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить Порядок содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Дзержинское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области согласно приложению.

2.  Опубликовать данное Постановление в газете «Лужская правда».

3.  Возложить контроль за исполнением данного Постановления на заместителя главы администрации.

Глава администрации

Дзержинского сельского поселения                                      М.М.Султанов

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Дзержинское сельское поселение

От 17 мая  2012 г. № 48

Порядок

содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения

муниципального образования Дзержинское сельское поселение

Лужского муниципального района Ленинградской области

- Настоящий Порядок определяет правила организации и проведения работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее – автомобильные дороги) в целях обеспечения безопасного и бесперебойного движения по ним (далее – работы по содержанию автомобильных дорог).

- Администрация муниципального образования планирует и организует работы по содержанию автомобильных дорог.

- Исполнители работ по содержанию автомобильных дорог привлекаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд.

- Дорожные работы осуществляются в соответствии с классификацией работ по содержанию автомобильных дорог, утвержденной Министерством транспорта Российской Федерации от 12.11.2007 № 160 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них».

- Исполнители работ по содержанию автомобильных дорог обязаны при производстве работ соблюдать Требования к проведению основных дорожных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения (прилагаются), если иное не предусмотрено в пунктах 6,7 настоящего Порядка.

- Организация работ по содержанию автомобильных дорог включает в себя следующие мероприятия:

а) оценка технического состояния автомобильных дорог;

б) разработка, при необходимости, проектов работ по содержанию автомобильных дорог (далее – проекты) или сметных расчетов стоимости работ по содержанию автомобильных дорог (далее – сметные расчеты);

в) проведение работ по содержанию автомобильных дорог;

приемка работ по содержанию автомобильных дорог.

- Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится в порядке, утвержденном приказом Министерства транспорта РФ от 27.08.2009 № 150 «О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог».

- Проекты или сметные расчеты разрабатываются с учетом установленной приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 12.11.2007 № 160 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» классификации работ по содержанию автомобильных дорог, а также периодичности проведения работ по содержанию автомобильных дорог.

- Приемка выполненных работ по содержанию автомобильных дорог осуществляется в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов на их выполнение.

Приложение

к Порядку содержания автомобильных

дорог общего пользования местного значения

Требования к проведению основных дорожных работ

по содержанию автомобильных дорог общего пользования

| № п/п | Требования к состоянию автомобильных дорог | Основные виды дорожных работ | Срок выполнения работ* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Летний период содержания |  |  |  |
| а) | Покрытие проезжей части Покрытие на дорогах с усовершенствованным типом покрытия должно быть чистым, без посторонних предметов, без просадок, выбоин, иных повреждений, затрудняющих движение транспортных средств. Автомобильные дороги с переходными типами дорожных одежд не должны иметь колейности, выбоин, нарушений поперечного и продольного профиля | Устранение локальных повреждений глубиной свыше 50мм | 10 суток с момента обнаружения |
|  |  | Восстановление профиля гравийных дорог с добавлением нового материала | До 15.05, на школьных маршрутах до 01.09. и 1 раз в случае необходимости |
|  |  | Планировка проезжей части гравийных дорог автогрейдером | Не менее 3 раз в течение летнего периода |
| б) | Земполотно и полоса отвода Обочины на автомобильных дорогах должны быть спланированы над проезжей частью при отсутствии бордюра не допускается. На пересечениях и примыканиях автомобильных дорог и на кривых в плане должна быть обеспечена видимость в соответствии с требованиями СНиП 2.05.02-85 * Растительность на обочинах и в полосе отвода не должна мешать восприятию дорожных условий. Полоса отвода должна быть чистой, без мусора и посторонних предметов | Планировка обочин автогрейдером | Не менее 3 раз в течение летнего периода |
|  |  | Расчистка полосы отвода от кустарника и деревьев на участках с ограниченной видимостью | Весной до 01.05, в течение года по мере необходимости |
|  |  | Уборка полосы отвода от мусорных свалок | Весной до 01.05, далее не менее 2 раз в течение летнего периода |
|  |  | Засыпка промоин, восстановление продольного водоотвода и водосбросных лотков | В течение года по мере необходимости |
| в) | Искусственные и защитные дорожные сооружения Проезжая часть мостов не должна иметь дефектов, влияющих на безопасность движения и сохранность сооружения. Водопропускные трубы, водоотводные лотки у искусственных сооружений, водоотводные канавы должны быть в исправном состоянии и обеспечивать поверхностный водоотвод. Укрепление откосов у искусственных сооружений не должно иметь видимых разрушений | Устранение дефектов проезжей части мостов | До 05.07. и в течение семи суток с момента обнаружения |
|  |  | Подготовка водопропускных труб к пропуску весеннего паводка | Март-апрель с учетом погодных условий |
|  |  | Устранение дефектов водоотводных устройств | До 09.05 и по мере необходимости |
|  |  | Засыпка размывов на укреплении водоотводных и водосбросных устройств у искусственных сооружений | В течение трех суток с момента обнаружения |
| г) | Элементы обустройства Автобусные остановки круглогодично должны содержаться в чистоте и порядке, автопавильон не должен иметь дефектов, угрожающих жизни и здоровью пользователей, и должен отвечать требованию эстетического визуального восприятия, скамейка и урна должны выполнять свое функциональное предназначение. Дорожные знаки, ограждающие и направляющие устройства должны быть чистыми, без повреждений, следов ржавчины, окрашенными, должны иметь вертикальную разметку (за исключением оцинкованных поверхностей) и световозвращатели, обеспечивающие видимость в темное время суток. Дорожные знаки должны соответствовать требованиям действующих стандартов, проектам организации дорожного движения, дислокациям и схемам, согласованным с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Управления внутренних дел по Ленинградской области в Лужском районе | Очистка автобусных остановок от пыли и мусора | До 01.05, далее не менее раза в месяц |
|  |  | Покраска павильонов после зимнего содержания | До 08.05 |
|  |  | Замена или восстановление поврежденных дорожных знаков | В течение трех суток с момента обнаружения |
|  |  | Снятие временных дорожных знаков | В течение суток после окончания ремонта |
| 2. Зимний период содержания |  |  |  |
| а) | Покрытие проезжей части Допускается содержание дорог с переходными типами покрытий под снежным накатом. Формирование снежного наката и обработка фрикционными противогололедными материалами производится своевременно согласно действующим нормативным документам | Очистка дорог от снега | В течение 12 часов после окончания снегопада |
|  |  | Обработка дорог противогололедными материалами | В течение 10 часов на школьных маршрутах и 12 часов на остальных дорогах с момента обнаружения зимней скользкости |
| б) | Земполотно и полоса отвода Обочины на автодорогах должны своевременно очищаться от снега. Формирование снежных валов, как правило, осуществляется за пределами земполотна. Не допускается формирование снежных валов на автобусных остановках. Указательные, сигнальные вехи устанавливаются над водопропускными трубами в начале барьерных и направляющих ограждающих устройств. | Очистка обочин от снега и снежных отложений | В течение 12 часов на школьных маршрутах и 18 часов на остальных дорогах после окончания снегопада |
|  |  | Уборка снежных валов | В случае необходимости в течение 18 часов с момента обнаружения |
|  |  | Установка указательных вех | До 01.12 |
| в) | Искусственные и защитные дорожные сооружения Проезжая часть мостов своевременно очищается от снега и обрабатывается противогололедными материалами. Не допускается формирование снежных валов на мостах. На водопропускных трубах, подверженных образованию наледи, проводят мероприятия по обеспечению водотока. К началу весеннего паводка своевременно открываются отверстия водопропускных труб, прокапываются снежные траншеи | Уборка снега и обработка противогололедными материалами проезжей части мостов | В течение 12 часов с момента обнаружения |
|  |  | Прокопка снеговых траншей к началу весеннего паводка | Март – апрель в зависимости от погодных условий |
|  |  | Открытие отверстий водопропускных труб | До начала весеннего паводка |
| г) | Элементы обустройства Автобусные остановки должны своевременно очищаться от снега и льда. Поверхность покрытия в случае необходимости обрабатывается противогололедными материалами. Формирование снежных валов ближе 20 метров от автобусной остановки не допускается. Дорожные знаки очищаются от снега своевременно. | Очистка автобусных остановок от снега и льда | В течение суток после окончания снегопада |
|  |  | Очистка поверхности (символики) дорожных знаков от снега | По мере необходимости |

* Примечание: Сроки регламентированы Государственным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», утвержденным постановлением Госстандарта Российской Федерации, отраслевым дорожным методическим документом «Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования», принятым и введенным в действие письмом Государственной службы дорожного хозяйства Министерства транспорта Российской Федерации от 17.03.2004 № ОС-28/1270-ис, требованиями государственных контрактов.